ME 67

КОМПАКТНАЯ АУДИОСИСТЕМА

TEAC SL-D90

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Вы приобрели устройство радиоприемное производства компании "Тик корпорейшн", Япония  ("TEAC Corporation", Japan). Модель SL-D90 является компактной аудиосистемой (радиоприемник с проигрывателем компакт-дисков и акустическими системами) и предназначена для приема радиопередач и воспроизведения компакт-дисков в домашних условиях. Это изделие широко известно в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Его качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжается в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертифи-кации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POCC JP.ME67.B02274 | OC "Циклон-Тест" | ГОСТ 12.2.006-87 (МЭК 60065-2001) (Р.1-5,7,9-11, п.12.1,12.2, р.13, п.14.1-14.3,14.5,14.6,14.8,14.9,15.1, р.16,17,19) ГОСТ 22505-97 ГОСТ 5651-89 ГОСТ Р 51515-99 | Устройства радиоприемные | 3 года |

###### Основные технические характеристики

См. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

TИК Корпорейшн

Центр Мусасино, Здание 2F,Токио180, Япония

TEAC Corporation

Musashino Center BLDG 2F, Tokyo 180, Japan

ТЕАС     SL-D90

КОМПАКТНАЯ АУДИОСИСТЕМА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Стр. 2 оригинала

ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания на аппарат капель и брызг. Не ставьте на него сосуды, наполненные жидкостью, в том числе вазы с водой.

Не устанавливайте аппарат в маленьком ограниченном пространстве – книжной полке или подобном предмете мебели.

#### Cодержание

Благодарим за покупку аппарата фирмы ТЕАС. Внимательно прочтите данное руководство для достижения наилучшей работы этого аппарата.

Стр. оригинала

| Перед эксплуатацией | 3 |
| --- | --- |
| О компакт-дисках | 4 |
| Подсоединение внешних источников | 5 |
| Наименование органов управления | 6 |
| Пульт дистанционного управления | 10 |
| Секция CD |  |
| Прослушивание CD | 11 |
| Воспроизведение по программе | 13 |
| Повторное воспроизведение | 15 |
| Воспроизведение в случайном порядке | 16 |
| Cканирование | 16 |
| Вход AUX |  |
| Прослушивание внешних источников | 16 |
| Cекция тюнера |  |
| Прослушивание радио | 17 |
| Предварительная настройка | 18 |
| Таймер |  |
| Установка часов | 19 |
| Установка таймера | 20 |
| Таймер выключения | 21 |
| В случае затруднений | 22 |
| Технические характеристики | 22 |

Опасность конденсации влаги

Когда аппарат (или диски) вносятся из холодного места в теплое помещение, или используются после резкого изменения температуры воздуха, возникает опасность конденсации влаги на внутренних механизмах и нарушения нормальной работы аппарата. Во избежание этого или если это уже произошло, включите питание аппарата и оставьте его на один или два часа. За это время температура аппарата сравняется с температурой окружающей среды.

Очистка

Если внешняя поверхность аппарата загрязнена, протрите ее мягкой тканью или пользуйтесь разбавленным нейтральным моющим средством. Обязательно полностью вытирайте всю жидкость. Не пользуйтесь растворителями, бензином или спиртом, так как это может привести к повреждению отделки аппарата.

Стр. 3 оригинала

##### Перед эксплуатацией

# Прочтите перед эксплуатацией

- Так как в процессе работы аппарат может нагреться, всегда оставляйте над ним достаточно места для вентиляции.

- Напряжение питания аппарата должно соответствовать значению, указанному на задней панели. При возникновении сомнений по этому поводу посоветуйтесь с электриком.

- Тщательно выбирайте место установки аппарата. Избегайте размещения на прямом солнечном свету или вблизи источников тепла. Также избегайте мест, подверженных вибрации, излишне влажных, запыленных, слишком теплых и холодных.

- Не устанавливайте аппарат на усилитель/ресивер.

- Не открывайте корпус, так как это может привести к повреждению схем или поражению электрическим током. Если внутрь корпуса попали посторонние предметы, обратитесь  к Вашему дилеру или в сервисную службу.

- При вынимании вилки шнура питания из розетки электросети всегда беритесь за вилку, не тяните за шнур.

- Содержите лазерное считывающее устройство в чистоте, не касайтесь его и не забывайте закрывать загрузочный отсек.

- Не пытайтесь очищать аппарат с помощью химических растворителей, так как они могут повредить отделку. Пользуйтесь чистой сухой тканью.

- Храните это руководство в надежном месте для последующего использования.

###### НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ АППАРАТ ВО ВРЕМЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

При воспроизведении диск вращается с очень высокой скоростью. Не поднимайте и не перемещайте аппарат во время воспроизведения. Так можно повредить диск.

###### ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ АППАРАТА

При изменении места установки аппарата или перед упаковкой аппарата для перевозки обязательно извлеките из него диск. Затем отключите питание нажатием кнопки POWER и отсоедините шнур питания. Перемещение аппарата с загруженным диском может привести к повреждению аппарата.

Стр. 4 оригинала

##### О компакт-дисках

Совместимые диски:

- Обычные аудио компакт-диски с маркировкой СD-DA (“Compact DISC digital audio”).

- Правильно финализованные CD-R диски.

Примечания:

- В зависимости от качества диска и/или режима записи некоторые CD-R диски могут не воспроизводиться.

- CD-RW диски этот аппарат не проигрывает.

- Диски, снабженные защитой от копирования, и другие диски, не удовлетворяющие стандарту CD, могут проигрываться некорректно. В случае проигрывания такого диска на данном аппарате мы не отвечаем за последствия и не гарантируем качество воспроизведения. Если Вы испытываете проблемы с такими нестандартными дисками, это целиком на совести выпускающей рекорд-компании.

- Всегда устанавливайте компакт-диск в загрузочный отсек маркированной стороной вверх. (Компакт-диски записываются и воспроизводятся только с одной стороны.)

- Для извлечения компакт-диска из защитного футляра откройте футляр, нажмите на центральный выступ и поднимите диск, аккуратно удерживая его за края.

[А] Как извлекать компакт-диск из футляра

[B] Как держать компакт-диск

- Загрязнения следует аккуратно стирать с рабочей поверхности диска мягкой тканью в радиальном направлении [С].

- При очистке компакт-дисков никогда не пользуйтесь такими средствами, как аэрозоли для грампластинок, антистатики (аэрозольные или жидкие), бензин и растворители. Эти вещества вызовут неустранимые повреждения пластиковой поверхности компакт-дисков.

- Компакт-диски следует сразу же после использования возвращать в защитный футляр, чтобы избежать запыления и царапин, которые могут вызвать пропуски звучания.

- Не подвергайте компакт-диски длительному воздействию прямых солнечных лучей, высокой влажности и температуры. От длительного воздействия высокой температуры компакт-диск может покоробиться.

- CD-R диски более чувствительны к воздействию тепла и ультрафиолетовых лучей, чем обычные CD. Важно чтобы при хранении они не подвергались воздействию прямых солнечных лучей и тепла от таких источников, как радиаторы отопления и электронагревательные приборы.

- Не рекомендуется печатать маркировку на CD-R, так как маркированная сторона может оказаться липкой и повредить аппарат.

- Не приклеивайте бумагу или защитные листки к дискам и не пользуйтесь защитными аэрозолями.

Стр. 5 оригинала

- Для маркировки диска используйте мягкие фломастеры на масляной основе. Не пользуйтесь шариковыми ручками или ручками с твердым пишущим элементом, так как они могут повредить рабочую поверхность.

- Никогда не пользуйтесь стабилизаторами. Использование имеющихся в продаже стабилизаторов для CD может привести к повреждению механизмов и выходу аппарата из строя.

- Не проигрывайте CD неправильной формы (8-угольные, в виде сердца и т.д.), так как это может привести к повреждению аппарата [D].

- При возникновении вопросов по уходу и обращению с CD-R дисками читайте инструкции на эти диски или обращайтесь непосредственно к изготовителю дисков.

##### Подсоединение внешних источников

- Прочтите инструкции для каждого компонента, который собираетесь подключать к SL-D90.

[А] Гнезда AUX IN (линейный вход)

- Соединяйте следующим способом:

Рисунок: White – белый, Red – красный

- Все штекеры должны быть плотно вставлены. Во избежание наведения шума, не переплетайте соединительные сигнальные кабели с колоночными кабелями или шнуром питания.

Стр. 7 оригинала

##### Наименование органов управления

A  Загрузочный отсек

Чтобы открыть крышку, нажмите на значок ▲.

B  Кнопка SNOOZE ("Еще поспать")

Когда наступило запрограммированное время включения, нажатие этой кнопки вызывает выключение аппарата на 5 минут, после чего он включится снова.

С  Кнопка REPEAT/PRESET (Повтор/предустановки)
Пользуйтесь этой кнопкой для выбора режима повтора или номера предустановки тюнера.

D  Кнопка TIMER/SLEEP (Таймер/таймер выключения)
Пользуйтесь этой кнопкой для установки таймера или таймера выключения.

E  Cенсор дистанционного управления

F  Кнопки CD, AUX, TUNER (Кнопка FUNCTION) (Выбор режима)
Если Вы хотите проигрывать диск – нажмите кнопку CD. Если Вы хотите прослушивать внешний источник, подсоединенный к входу AUX, - нажмите кнопку AUX. Если Вы хотите прослушивать радио – нажмите кнопку TUNER. На пульте выбор режима производится последовательным нажатием кнопки FUNCTION.

G  Дисплей

H  Кнопки FM/AM (Кнопка BAND) (Диапазон настройки)
Нажатием этой кнопки выбирается диапазон настройки тюнера (УКВ или СВ).

I  Кнопка DISPLAY (Диcплей)
Изменение режима дисплея.

J  Cтерео колонки

K  Кнопка MEMORY/CLOCK ADJUST (Память/установка часов)
Пользуйтесь этой кнопкой для составления программы воспроизведения CD или установки часов.

L  Рукоятка TUNING (Настройка)
Поворотом этой рукоятки производится настройка на радиостанцию.

M  Кнопки управления проигрыванием CD
В режимах TUNER и AUX эти кнопки не работают.

Кнопка STOP (■)

Останов воспроизведения.

Кнопка PLAY/PAUSE (>/||)

Запуск и пауза воспроизведения.

Кнопки SKIP/SEARCH (|<< << / >> >>|)

Краткое нажатие – переход к предыдущей или следующей дорожке. Долгое нажатие – поиск желаемого места в пределах дорожки.

N  Кнопка POWER (Выключатель питания)
Включение и выключение питания.

О  Cабвуфер

P  Рукоятка VOLUME (Громкость)
Регулятор громкости.

Q  Кнопка SHUFFLE (Случайный порядок)
Проигрывание дорожек диска в случайном порядке.

R  Гнездо PHONES (Наушники)
Вставьте штекер наушников в это гнездо и отрегулируйте громкость. Можно использовать как стерео, так и моно наушники.

S  Цифровые кнопки

T  Кнопка INTRO (Сканирование)
Запуск сканирования (проигрывания начальных фрагментов всех дорожек диска).

U  Кнопка MUTING (Заглушение звука)
Чтобы временно заглушить звук, нажмите кнопку MUTING. Чтобы восстановить звук, снова нажмите кнопку MUTING. Звук также восстанавливается, если начать регулировать громкость при заглушенном звуке.

V  Рукоятка BASS CONTROL (Управление басом)
Регулировка уровня громкости сабвуфера.

[A]  Гнезда AUX IN

Для подсоединения внешних источников.

[B]  FM антенна

Настройтесь на радиостанцию FM диапазона, растяните антенну и найдите положение антенны, при котором обеспечивается наилучший прием. Закрепите антенну в этом положении при помощи кнопок или подобных приспособлений.

[C]  Шнур питания

Вставьте вилку шнура питания в настенную розетку.

Когда выключатель питания находится в положении OFF, аппарат потребляет от сети номинальную мощность нерабочего состояния.

Выключатель RESET (Перезагрузка)

Кнопки управления могут не работать надлежащим образом в следующих случаях:

- Если произошел сбой управляющей системы в результате электрического разряда.

- Если электропитание нестабильно или загрязнено шумами.

В этих случаях с помощью карандаша или шариковой ручки слегка нажмите выключатель RESET одни или два раза.

Стр. 10 оригинала

##### Пульт дистанционного управления

Пульт ДУ, входящий в комплект, позволяет управлять аппаратом на расстоянии.

При использовании пульта ДУ направляйте его в сторону сенсора ДУ на передней панели аппарата.

- Даже если пульт находится на расстоянии, достаточном для нормальной работы, то управление может оказаться невозможным, если между усилителем и пультом существует преграда.

- Если пульт ДУ используется вблизи устройства, излучающего инфракрасные лучи, или если другие пульты ДУ используются в этом же помещении, то управление может работать некорректно. Другие устройства также могут работать некорректно.

Установка элементов питания

- Снимите крышку отсека элементов питания.

- Вставьте два сухих элемента питания типа ААА (R03, SUM-4). Убедитесь в том, что полярность элементов питания "+" и "-" соблюдена правильно.

- Закройте крышку.

# Замена элементов питания

Если расстояние от пульта до аппарата, необходимое для нормальной работы дистанционного управления, уменьшилось, это означает что пора заменить элементы питания.

# Предосторожности, касающиеся элементов питания

- При установке элементов питания обязательно соблюдайте правильную полярность "+" и "-".

- Не используйте вместе элементы питания разных типов.

- Можно использовать перезаряжаемые и одноразовые элементы питания. Читайте данные на их корпусе.

- Если пульт ДУ предполагается не использовать длительное время (более месяца), выньте из него элементы питания во избежание коррозии. В случае протечки электролита, вытрите вытекшую в отсек жидкость и установите новые элементы питания.

- Не разбирайте и не нагревайте элементы питания. Не бросайте использованные элементы питания в огонь.

Стр. 11 оригинала

##### Прослушивание CD

- Включите аппарат кнопкой POWER.

- При помощи кнопки CD или кнопки FUNCTION на пульте выберите режим "CD".

- Если диск не загружен, на дисплее появится сообщение "no dISC".

- Нажав на значок ▲, откройте крышку загрузочного отсека.

- Загрузите диск маркированной стороной вверх и рукой закройте крышку.

- Никогда не загружайте больше одного диска.

- Закрывая крышку, нажимайте на значок ▲.

- После загрузки дисплей покажет число дорожек на диске и полное время воспроизведения диска.

- Считывание содержания диска занимает несколько секунд. В это время кнопки управления не работают. Дождитесь, пока будет показано число дорожек.

- Чтобы запустить воспроизведение, нажмите кнопку Воспроизведение/пауза (>/||).

Воспроизведение начинается с первой дорожки. По окончании диска воспроизведение остановится автоматически.

[А] Чтобы остановить воспроизведение

Нажмите кнопку STOP (■).

[B] Чтобы временно прервать воспроизведение (пауза)

Нажмите кнопку >/|| . Воспроизведение остановится в текущей позиции. Для возобновления воспроизведения снова нажмите кнопку  >/||.

Стр. 12 оригинала

[C] Чтобы перейти к следующей или предыдущей дорожке

В процессе воспроизведения нажимайте кнопку |<< << или >> >>|, пока не достигнете желаемой дорожки. Выбранная дорожка будет воспроизводиться с начала.

В режиме останова нажимайте кнопку |<< << или >> >>|, пока не достигнете желаемой дорожки. Чтобы запустить воспроизведение, начиная с этой дорожки, нажмите кнопку >/||.

- Первое нажатие кнопки |<< << вызывает переход к началу текущей дорожки. Чтобы перейти к началу предыдущей дорожки, нажмите эту кнопку дважды.

- При воспроизведении программы этим способом выбирается следующая или предыдущая дорожка программы.

# [D] Поиск внутри дорожки

В процессе воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку |<< << или >> >>|. Отпустите ее, когда будет достигнуто желаемое место.

[E] Прямой выбор дорожки

Нажмите цифровые кнопки, соответствующие номеру дорожки. Запускается воспроизведение, начиная с выбранной дорожки.

Пример 1:

Чтобы выбрать дорожку № 5, нажмите кнопку "5".

Пример 2:

Чтобы выбрать дорожку № 23, нажмите кнопки "+10", "+10" и "3".

# [F] Переключение показаний времени

При каждом нажатии кнопки DISPLAY режим дисплея изменяется следующим образом.

- Время, прошедшее с начала воспроизведения текущей дорожки.

- Время, оставшееся до конца воспроизведения диска.

- Часы.

- Таймер. -> к п. 1.

- В режимах часов и таймера дисплей находится 4 секунды, затем возвращается к исходному режиму.

- В режиме останова время, оставшееся до конца воспроизведения диска, не показывается.

Стр. 13 оригинала

Воспроизведение по программе

Можно составить программу максимум из 20-ти дорожек для воспроизведения в любом желаемом порядке.

- При воспроизведении программы функция воспроизведения в случайном порядке не работает.

- Прежде чем начать программирование, загрузите диск и выберите режим "CD".

- В режиме останова нажмите кнопку MEMORY/CLOCK ADJ.

Начинает мигать индикатор "MEMORY", на дисплее высвечивается надпись "P-01".

- В течение 10-ти секунд введите номер дорожки с помощью цифровых кнопок.

Дорожка вводится в программу и высвечивается надпись "P-02".

Пример 1:

Чтобы выбрать дорожку № 5, нажмите кнопку "5".

Пример 2:

Чтобы выбрать дорожку № 23, нажмите кнопки "+10", "+10" и "3".

- Если в течение 10 секунд не нажать ни одной цифровой кнопки, режим программирования будет отменен.

- Для выбора дорожки можно также пользоваться кнопками SKIP/SEARCH на передней панели. В этом случае, найдя нужную дорожку, нажмите кнопку MEMORY/CLOCK ADJ, пока на дисплее мигает индикатор "MEMORY".

Повторяя шаг 2, введите в программу другие дорожки.

- В программу можно ввести не более 20-ти дорожек.

- Чтобы отменить режим программирования, нажмите кнопку STOP.

- Чтобы запустить воспроизведение программы, нажмите кнопку PLAY/PAUSE >/||.

Если кнопку >/|| не нажать в течение 10-ти секунд, индикатор "MEMORY" погаснет. В этом случае, чтобы запустить воспроизведение программы, нажмите кнопку MEMORY/CLOCK ADJ, а затем >/||.

Программа сохраняется в памяти даже после выбора режимов AUX, TUNER или выключения питания.

Стр. 14 оригинала

- [A] Чтобы проверить программу

- В режиме останова повторно нажимайте кнопку MEMORY/CLOCK ADJ. Номера введенных в программу дорожек будут высвечиваться на дисплее.

# [B] Чтобы добавить дорожку в конец программы

- В режиме останова повторно нажимайте кнопку MEMORY/CLOCK ADJ, пока на дисплее не высветится номер дорожки (00).

Введите номер дорожки с помощью цифровых кнопок.

Дорожка добавлена в конец программы.

[C] Чтобы заменить дорожку в программе

- В режиме останова повторно нажимайте кнопку MEMORY/CLOCK ADJ, пока на дисплее не высветится номер заменяемой дорожки.

Введите номер новой дорожки с помощью цифровых кнопок.

[D] Чтобы отменить режим воспроизведения программы

Нажмите кнопку STOP. Индикатор "MEMORY" гаснет, но программа остается в памяти.

Чтобы вернуться в режим программы, нажмите кнопку MEMORY/CLOCK ADJ.

- [E] Чтобы стереть программу

В режиме останова выполните одно из следующих действий:

Нажатием на значок ▲ откройте крышку загрузочного отсека.

Нажмите кнопку MEMORY/CLOCK ADJ, а затем кнопку STOP.

- Если отсоединить аппарат от розетки электропитания больше, чем на 3 минуты, программа будет стерта.

Стр. 15 оригинала

Повторное воспроизведение

##### При каждом нажатии кнопки REPEAT/PRESET режим повтора изменяется следующим образом:

- Повтор одной дорожки (индикатор "REPEAT" мигает).

- Повтор всех дорожек (индикатор "REPEAT" горит ровно).

- Режим повтора отменен (индикатор "REPEAT" погашен). -> к п. 1

Повтор одной дорожки

В процессе воспроизведения нажмите кнопку REPEAT/PRESET один раз. Индикатор "REPEAT" мигает.

Текущая дорожка будет воспроизводиться повторно. Если в этом режиме выбрать другую дорожку при помощи кнопок SKIP/SEARCH или цифровых кнопок, то новая дорожка будет воспроизводиться повторно.

Повторяемую дорожку можно также выбрать в режиме останова. Нажмите кнопку REPEAT/PRESET, выберите дорожку при помощи кнопок SKIP/SEARCH или цифровых кнопок, и кнопкой >/|| запустите воспроизведение.

Повтор всех дорожек

Нажмите кнопку REPEAT/PRESET дважды. Индикатор "REPEAT" горит ровно.

Все дорожки диска будут воспроизводиться повторно.

- При воспроизведении программы будет повторно воспроизводиться программа.

- При нажатии любой из следующих кнопок режим повтора будет отменен:

STOP, POWER, AUX, TUNER, FUNCTION.

Стр. 16 оригинала

Воспроизведение в случайном порядке

В режиме останова или воспроизведения нажмите кнопку SHUFFLE. Дорожки будут воспроизводиться в случайном порядке.

- Если в процессе воспроизведения в случайном порядке нажать кнопку >> >>|, будет выбрана в случайном порядке еще одна дорожка. Если же нажать кнопку |<< <<, то текущая дорожка начнет воспроизводиться с начала. Повторное воспроизведение одной дорожки в этом режиме невозможно.

- Чтобы остановить воспроизведение в случайном порядке, нажмите кнопку STOP.

- Чтобы отменить воспроизведение в случайном порядке, нажмите кнопку SHUFFLE.

- При нажатии любой из следующих кнопок, либо открытии крышки загрузочного отсека, режим воспроизведения в случайном порядке будет отменен:

STOP, POWER, AUX, TUNER, FUNCTION.

Сканирование

Эта функция позволяет прослушать первые 10 секунд всех дорожек диска. Ее можно запустить как в режиме останова, так и в процессе нормального воспроизведения.

Нажмите кнопку INTRO. На дисплее загорается индикатор INTRO и начинается сканирование.

- Чтобы вернуться к нормальному воспроизведению, снова нажмите кнопку INTRO.

- Чтобы остановить сканирование, нажмите кнопку STOP.

- Cканирование может работать в режимах SHUFFLE, REPEAT ONE/ALL и PROGRAM.

- Cканирование продолжается, пока не будет нажата кнопка STOP.

Прослушивание внешних источников

- Вы можете подсоединить внешние источники сигнала, например, видеомагнитофон или телевизор, к гнездам AUX.

- Включите питание кнопкой POWER.

- Выберите режим AUX нажатием кнопки AUX.

На пульте режим AUX выбирается последовательным нажатием кнопки FUNCTION.

Стр. 17 оригинала

Прослушивание радио

- Включите питание кнопкой POWER.

- Выберите режим TUNER нажатием кнопки TUNER.

На пульте режим TUNER выбирается последовательным нажатием кнопки FUNCTION.

- Нажатием кнопок FM/AM или BAND выберите диапазон FM или AM.

- Настройтесь на станцию, которую хотите прослушивать (автоматическая настройка).

Подвиньте рукоятку TUNING вверх или вниз и чуть-чуть подержите, чтобы начала меняться частота на дисплее. Когда будет найдена первая станция, процесс настройки автоматически остановится.

- Чтобы остановить автоматическую настройку, поверните рукоятку TUNING.

- На пульте пользуйтесь кнопками TUNING.

Настройка на станции, на которые невозможно настроиться автоматически (ручная настройка).

Чтобы изменить частоту на один шаг, толкните рукоятку TUNING вверх или вниз. Толкните рукоятку столько раз, сколько нужно, чтобы настроиться на частоту желаемой станции.

На пульте пользуйтесь кнопками TUNING.

Как улучшить качество приема

В АМ (СВ) диапазоне

Повертите аппарат в поисках наилучшей позиции для приема.

В FM (УКВ) диапазоне

Попробуйте найти положение антенны, обеспечивающее наилучший прием.

Стр. 18 оригинала

Предварительная настройка

Можно ввести в память частоты настройки максимум 10-ти станций в каждом из диапазонов.

- Нажатием кнопок FM/AM или BAND выберите диапазон FM или AM.

- C помощью рукоятки TUNING настройтесь на станцию, которую хотите прослушивать.

- Нажмите кнопку MEMORY/CLOCK ADJUST.

- В течение 10 секунд выберите номер предустановки, под которым хотите ввести станцию в память, кнопкой REPEAT/PRESET, затем нажмите кнопку MEMORY/CLOCK ADJUST.

- Вы можете ввести номер предустановки цифровыми кнопками (1-0) на пульте. В этом случае не нужно нажимать кнопку MEMORY/CLOCK ADJUST.

Чтобы ввести в память другие станции, повторите шаги с 1 по 4.

Настройка на введенные в память станции

- Нажатием кнопок FM/AM или BAND выберите диапазон FM или AM.

- Нажимая кнопку REPEAT/PRESET, выберите желаемый номер предустановки.

Вы можете ввести номер предустановки цифровыми кнопками (1-0) на пульте. Чтобы  выбрать номер 10, нажимайте кнопку "0".

Стр. 19 оригинала

Установка часов

- В режиме CD или TUNER, нажимая кнопку DISPLAY, выберите дисплей времени.

На дисплее времени будет мигать ":" [A].

- В режиме AUX или если аппарат выключен, нажмите кнопку MEMORY/CLOCK ADJUST и удерживайте больше 2-х секунд. Затем перейдите к шагу 3.

- Чтобы отменить установку часов, нажмите кнопку STOP. (В режиме TUNER нажмите кнопку DISPLAY).

- В течение 4-х секунд нажмите кнопку MEMORY/CLOCK ADJUST и удерживайте больше 2-х секунд.

- При помощи кнопок |<< или >>| выберите "12H" или "24Н".

Если Вы выберете "12Н" в первой половине дня, то загорается индикатор "AM", а если во второй – то "РМ".

- В режиме TUNER пользуйтесь кнопкой TUNING.

- Нажмите кнопку MEMORY/CLOCK ADJUST.

- При помощи кнопок |<< или >>| установите текущее время (час).

- В режиме TUNER пользуйтесь кнопкой TUNING.

- Нажмите кнопку MEMORY/CLOCK ADJUST.

- При помощи кнопок |<< или >>| установите текущее время (минуты).

- В режиме TUNER пользуйтесь кнопкой TUNING.

- Нажатием кнопки MEMORY/CLOCK ADJUST выйдите из режима установки времени.

Часы начинают работать с 00 секунд.

- Если аппарат отсоединить от сети более чем на 3 минуты, время будет сброшено и показание часов может быть неправильным.

Стр. 20 оригинала

Установка таймера

Прежде, чем устанавливать таймер, установите часы.

Установка таймера

- При помощи кнопки DISPLAY перейдите в режим таймера. (В режиме CD или TUNER нажмите кнопку дважды).

На дисплее мигает индикатор "TIMER".

На пульте, чтобы перейти в режим таймера, нажмите кнопку TIMER.

- Чтобы перейти в режим установки таймера, в течение 4-х секунд нажмите кнопку MEMORY/CLOCK ADJUST и удерживайте более 2-х секунд.

На дисплее мигает индикатор "TIMER" и разряды, отображающие час.

- При помощи кнопок |<< или >>| установите время запуска таймера (час).

В режиме TUNER пользуйтесь кнопкой TUNING.

- Нажмите кнопку MEMORY/CLOCK ADJUST.

На дисплее мигают разряды, отображающие минуты.

- При помощи кнопок |<< или >>| установите время запуска таймера (минуты).

В режиме TUNER пользуйтесь кнопкой TUNING.

- Нажмите кнопку MEMORY/CLOCK ADJUST.

Установка таймера закончена. Индикатор таймера прекращает мигать.

Стр. 21 оригинала

Активация таймера

Нажмите кнопку TIMER/SLEEP и удерживайте более 2-х секунд. Кнопкой POWER выключите питание.

Аппарат будет включаться в заданное время каждый день.

Чтобы аппарат при включении начал воспроизводить CD, перед выключением питания выберите режим CD, загрузите диск и отрегулируйте громкость.

Чтобы аппарат при включении начал воспроизводить радио, перед выключением питания настройтесь на радиостанцию и отрегулируйте громкость.

Не забудьте выключить аппарат, иначе таймер не сработает.

- Время выключения не может быть задано заранее. Когда воспроизведение по таймеру завершено, выключите питание кнопкой POWER.

- Если аппарат отсоединить от сети более чем на 3 минуты, время на часах и установка таймера будут сброшены.

[A] Чтобы отменить действие таймера

Нажмите кнопку TIMER/SLEEP или кнопку TIMER на пульте. Индикатор "TIMER" гаснет.

[B] Как пользоваться функцией Snooze

Когда наступило время включения таймера, а Вы хотите еще поспать, нажмите кнопку SNOOZE, и аппарат выключится. Через 5 минут он включится снова. Когда функция Snooze активирована, на дисплее светится индикатор "SNOOZE". Этой функцией можно пользоваться повторно.

Таймер выключения

При включенном питании повторно нажимайте кнопку TIMER/SLEEP (или кнопку SLEEP на пульте), пока на дисплее не высветится время, через которое нужно выключить аппарат. Время меняется с шагом 10 минут по схеме:

 90  80  70 .........  10  OFF (Таймер выкл.)

|_________________________________________________|

Стр. 22 оригинала

##### В случае затруднений

Прежде чем обратиться в сервисную службу, попробуйте самостоятельно устранить причину возникшей проблемы, пользуясь приведенным ниже руководством.

ОБЩЕЕ

Нет питания

  - Проверьте контакт вилки шнура питания в розетке электросети.

Нет звука из АС

- Отрегулируйте громкость.

- Если включено заглушение звука, нажмите кнопку MUTING.

Звук зашумлен

- Этот аппарат установлен слишком близко к телевизору или аналогичному оборудованию. Перенесите аппарат в другое место или выключите расположенное рядом оборудование.

ТЮНЕР

Не прослушивается ни одна станция или слишком слабый сигнал

- Правильно выполните настройку на станцию.

- Если аппарат установлен слишком близко к ТВ, выключите ТВ.

- Поверните аппарат или проволочную антенну, выбрав положение, которое обеспечивает наилучший прием.

# СD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Не воспроизводит

- Загрузите диск маркированной стороной вверх.

- Если поверхность диска загрязнена, очистите ее.

- Не проигрывайте поцарапанные, поврежденные или покоробленные диски.

- В зависимости от качества диска и/или способа записи, некоторые CD-R диски могут не воспроизводиться.

- CD-RW диски этот аппарат не проигрывает.

- Диски, защищенные от копирования, могут не проигрываться.

Звук периодически пропадает

- Установите аппарат на твердую поверхность во избежание вибрации и сотрясений.

- Если поверхность диска загрязнена, очистите ее.

- Не проигрывайте поцарапанные, поврежденные или покоробленные диски.

ПУЛЬТ ДУ

Не работает дистанционное управление

- Если сели элементы питания, замените их.

- Управляйте аппаратом с расстояния не более 5 м, пульт должен быть направлен на переднюю панель аппарата.

- Удалите препятствия между пультом ДУ и аппаратом.

- Если поблизости горит люминесцентная лампа, выключите ее.

##### Технические характеристики

| Секция тюнера |  |
| --- | --- |
| FM Диапазон частот настройки | от 87,50 до 108,00 МГц |
| АM Диапазон частот настройки | от 522 до 1620 кГц |
| Секция СD-проигрывателя |  |
| Диапазон частот | 20 Гц – 20 кГц (+/- 1 дБ) |
| Коэффициент детонации | ниже порога измерения |
| Акустические системы |  |
| Тип | 1-полосные |
| Импеданс | 8 Ом (левая и правая), 8 Ом (сабвуфер) |
| Общее |  |
| Полная выходная мощность | 15 Вт |
| Напряжение питания | 230 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 40 Вт |
| Габариты (ш х в х г) | 340 х 190 х 238,5 мм |
| Масса | 5,15 кг |
| Принадлежности | Пульт ДУ (RC-858) х 1, Руководство по эксплуатации х 1 Гарантийный талон х 1 |

- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

- Иллюстрации могут слегка отличаться от действительного внешнего вида.